C213 – Sistemas Embarcados

Projeto Fuzzy – Incubadora NeoNatal

Jéssica Guerzoni – 1801

23/06/2026

Introdução

A ideia central do projeto é usar a lógica fuzzy no cálculo da temperatura de uma incubadora neonatal, responsável pelo controle térmico de recém-nascidos prematuros. Um bom controle de temperatura é essencial para que o ambiente interno fique estável e seguro para a criança, com a estabilização necessária para evitar oscilações bruscas que podem prejudicar a saúde da criança.

#### 4.2 – Estudo do Sistema

| Entradas | Descrição | Faixa de Operação |
| --- | --- | --- |
| Limites | Limites de temperatura do ar no interior da incubadora neonatal. | 25° a 40°C |
| (PWM) | Potência elétrica enviada à resistência de aquecimento. | 0% a 100% |
| Erro de Temperatura (e) | Diferença entre o valor definido pro SetPoint e a atual temperatura | -15°C a 15° C |
| Variação do Erro (Δe) | Velocidade de mudança do erro entre dois ciclos de amostragem, tanto pra temperatura subir quando pra baixa-la | -5°C/s a 5°C/s |
| Perturbação-Temperatura Ambiente da UTI | Temperatura externa do quarto hospitalar | 25°C |
| Perda Térmica | Dissipação de calor pelas paredes de acrílico da estufa para o ambiente. | Dinâmica |

4.3 – SetPoints

Os três SetPoints definidos para este projeto foram:

- SP1: 36,2°C

- SP2: 36,8°C

- SP3:37,4°C

Os valores foram definidos dentro do intervalo de segurança da incubadora, de modo a ativar o PWM sem causar risco desnecessário à criança e evitar hipotermia, para casos de temperatura abaixo de 36°C ou hipertermia no caso de temperaturas acima de 37,5°C

## 4.4. Algoritmo de Controle Fuzzy e Lógica de Decisão Embarcada

Responsável pela regulação térmica da incubadora no ESP32. Este processo é necessário para otimizar o projeto e ter melhores respostas em tempo real, de modo a ter menos oscilações possíveis. As regras de inferência do motor Fuzzy original foram mapeadas e traduzidas na estrutura condicional de malha fechada

| Estado do Erro Termodinâmico | Condição Matemática (e=SetPoint−Temperatura atual​) | Atuação do PWM Resultante | Classificação Fuzzy da Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura Acima do Alvo | e<0 | 0% | Desligado |
| Zona de Conforto Hospitalar | 0<= e <= 0,5°C | 15% | Fraco |
| Rampa de Aproximação | 0,5 < e <= 2°C | 45% | Médio |
| Planta Fria | e > 2°C | 100% | Alto |

4.5 Fuzzificação

- Negativo grande (NG) – ocorre quando se tem uma brusca alteração de temperatura, de modo que ela esquente demais, o que faz com que o aquecedor desligue completamente

- Negativo (N) – Sem aquecimento, mas não tem alerta crítico de risco à vida do bebê

- Zero (Z) – Temperatura no intervalo ideal

- Positivo (P) – Aquecimento leve, temperatura sobe devagar

- Positivo grande (PG) – Alerta extremo oposto ao Negativo grande. Nesse caso, o aquecimento vai a uma alta porcentagem diante do risco de hipotermia ao bebê

4.6 Base de Regras

| Erro \ ΔErro | NG | NP | Z | PP | PG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NG | MB | MB | MB | B | B |
| NP | MB | B | B | M | M |
| Z | B | B | M | A | A |
| PP | M | M | A | MA | MA |
| PG | A | A | MA | MA | MA |

Legenda:

MB-Muito baixa – sem atuação do PWM. Ocorre em casos em que já há uma temperatura alta, o que ocasiona o desligamento imediato do aquecimento para realinhar a temperatura dentro do limite seguro

B- Baixa – Para ajustes leves para os casos em que a temperatura está muito próxima do alvo ou quando o erro é negativo de pequena magnitude, permitindo uma redução suave do calor sem causar choques térmicos.

M – Média – Potência mais próxima dos 50%. É utilizada apenas para manter a temperatura no intervalo ideal

- Alta – PWM acima dos 50%. A temperatura começa a subir, mas ainda de forma branda para não dar choque térmico

MA- Muito alta – Para condições extremas de frio, no qual a potência vai ao seu máximo. Ocorre em casos de risco de hipotermia, em que o bebê necessite de aquecimento imediato

4.11

SP1:

SP2:

SP3: